# Analyse de l’évolution du couvert végétal 1999-2009 sur base d’interprétation d’images satellitaires dans les Wilayas de Hodh El Gharbi et de Guidimakha

- Comparaison 1999 – 2009 -

Rapport final

Boris Krause, pour ECO-Consulting Group, Janvier 2010

## Table de Matières

Analyse de l’évolution du couvert végétal 1999-2009 sur base d’interprétation d’images satellitaires dans les Wilayas de Hodh El Gharbi et de Guidimakha	1

Table de Matières	2

Table de Tableaux	3

Table d’Illustrations et de Cartes	4

Introduction et termes de référence	5

Contexte	5

Termes de référence	6

Tâches spécifiques du consultant :	6

Discussion des termes de référence et situation de départ	8

Résumé de résultats	10

Situation en 1999 et en 2009	10

Les atlas inter-actifs	14

Méthodologie appliquée	21

Hypothèses fondamentales	21

L’imagerie choisie et le calcul de l’index de végétation	22

Classes de végétation et seuils de NDVI	23

Classes de végétation choisies	23

Seuils de l’index de végétation et pluviométrie	24

Comparaison de la pluviométrie en 1999 et en 2009	24

Guidimakha, pluviométrie en 1999 et en 2009	24

Pluviométrie au Hodh El Gharbi en 1999 et en 2009	25

Seuils de NDVI appliqués	27

Zone témoin	30

Envergure et limites de la méthode choisie	32

Le système de classification choisi	32

Limites de la télédétection	32

Résultats	34

Bilans	34

Guidimakha	34

Hodh EL Gharbi	40

Evolution constatée	48

Méthode de détection de changements	48

Evolution végétale au niveau des espaces GLC ciblées	50

Evolutions végétales au Guidimakha	50

Conclusion pour Guidimakha	52

Evolutions végétales au Hodh El Gharbi	53

Conclusion pour Hodh El Gharbi	61

Recommandations et Perspectives	61

## Table de Tableaux

Tableau 1: Resumé pour toutes espaces AGLC	10

Tableau 2: Résumé des changements pour les espaces GLC (% de la superficie totale)	12

Tableau 3: Résolution spatiale et spectrale des senseurs utilisés	22

Tableau 4 Résumé de la pluviométrie au Guidimakha 1999 et 2009	24

Tableau 5 Seuils de NDVI appliqués pour 2009, Images SPOT 5 XS	27

Tableau 6 Seuils de NDVI appliqués pour 1999, Images Landsat TM	27

Tableau 7 Dates de l’imagerie utilisée	28

Tableau 8 Superficie et taux des classes de couvert  au Guidimakha en 1999 et en 2009	34

Tableau 9 Superficie et taux des classes de couvert  au Hodh el Gharbi  en 1999 et en 2009	40

## Table d’Illustrations et de Cartes

Illustration 1 Comparaison  des proportions de classes ligneuses à Guidimakha pour 2009	16

Illustration 2 Proportions de classes ligneuses au Hodh El Gharbi en 2009	17

llustration 3 Proportions de classes ligneuses au Hodh El Gharbi en 1999	18

Illustration 4 Dynamique des classes ligneuses au Guidimakha 1999 - 2009	19

Illustration 5. Hodh el Gharbi : Dynamique des ligneux 1999 - 2009	20

Illustration 6 Calendrier des saisons en Sud-Mauritanie selon fews.net	21

Illustration 7 Comparaison de la pluviométrie de 1999 et 2009 à Sélibaby	24

Illustration 8 Pluviométrie à Sélibaby 1933 à 2009	25

Illustration 9 Pluviométrie à Ayoun El Atrous 1998 à 2009	26

Illustration 10 Pluviométrie à Ayoun El Atrous 1946 à 2009	26

Illustration 11. Couverture et emplacement des images disponibles par rapport à la position des espaces AGLC	29

Illustration 12 Localisation des zones témoin par rapport aux espaces AGLC	31

Illustration 13 Carte de la végétation ligneuse à Guidimakha 2009	38

Illustration 14 Carte de la végétation ligneuse à Guidimakha 1999	39

Illustration 15 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Guidimakha 1999 - 2009	51

Illustration 16 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Agmeimine 1999 - 2009	54

Illustration 17 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Chlim 1999 - 2009	55

Illustration 18 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Gounguel 1999 - 2009	56

Illustration 19 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Kour 1999 - 2009	57

Illustration 20 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Ould Agueila 1999 - 2009	58

Illustration 21 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Rezam 1999 - 2009	59

Illustration 22 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse de la zone témoin au Hodh El Gharbi 1999 - 2009	60

## Introduction et termes de référence

### Contexte

En Mauritanie la République Islamique de Mauritanie et la République Fédérale d’Allemagne exécutent ensemble un programme de gestion décentralisée de ressources naturelles. Une composante de ce programme, ProGRN-GH, intervient dans les deux régions de concentration de la coopération allemande en Mauritanie : le Guidimakha et le Hodh el Gharbi. L’intervention du ProGRN-GH consiste à développer un modèle de gestion durable des ressources naturelles qui met en application les principes développés par la politique mauritanienne en matière de préservation de l’environnement. Le cadre juridique mauritanien permet le transfert du mandat de gestion aux organisations rurales chargées de la gestion des ressources. Le ProGRN accompagne les usagers intéressés pour s’organiser en entités inter-villageoises avec comme but la préservation, la restauration et l’utilisation durable de leurs propres ressources naturelles.

La plupart des espaces utilisés par ces usagers subissent une dégradation progressive du milieu par une surexploitation et un partage désordonné des ressources naturelles entre une multitude d’utilisateurs aux intérêts souvent divergents (éleveurs, agriculteurs, cueilleurs, exploitantes forestiers et autres usagers). Surtout la végétation ligneuse au niveau des zones ciblées a tendance à devenir discontinue. Les populations sont conscientes de ce déclin de la base productive dont ils dépendent et l'approche choisie par ProGRN est basée sur le postulat que le redressement de cette tendance n’est faisable qu’avec l'implication des collectifs d'usagers.

Le ProGRN a mis en place un système de suivi écologique notamment pour suivre sur le terrain l’évolution du couvert végétal (méthode ICV). Ce suivi écologique permettra aux associations des usagers et aux autorités de vérifier dans quelle mesure la gestion des ressources par les usagers contribuera au maintien ou à l’amélioration des conditions environnementales d’une espace.

Comme la densité du couvert ligneux est un indicateur principal des changements de l'environnement, le ProGRN désire, pour compléter ce suivi écologique, se référer également aux images satellitaires afin de mieux analyser l’évolution du couvert végétal (surtout ligneux) et celle de la densité des arbres et arbustes entre deux dates bien définies. Il sera souhaitable que l'imagerie satellitaire puisse être utilisée pour mesurer l'impact des interventions passées du ProGRN par l’inclusion dans l’analyse des zones  qui n'ont pas encore été touchés par les apports du projet.

## Termes de référence

Période :  	1.6.2009 – 30. Janvier 2009

Durée : 	81 jours de préparation, d’analyse, et de rédaction du rapport et des présentations.

But de la mission : 	Une analyse de l’évolution du couvert végétal dans les espaces GLC de référence et de zones témoins à travers d’une analyse des images satellitaires datant de 1999 et 2009

### Tâches spécifiques du consultant :

- Sélectionner et commander des images satellitaires SPOT (novembre 2009) qui couvrent les  espaces GLC des deux régions et des zones témoins (six images pour Guidimakha et 12 images pour Hodh el Gharbi).

- Traitement d’imagerie satellitaire (corrections géométriques et radiométriques) permettant son utilisation en Map-Info et un examen du couvert végétal (surtout de la végétation  ligneuse). En total, 23 images seront rectifiées et analysées.

- Réaliser  une projection cartographique des images et élaborer des cartes de couvert végétal 2009 sur base d’une classification des valeurs NDVI..

- Mener une analyse visant à ressortir les tendances du couvert végétal dans le   temps sur l'ensemble des espaces GLC ainsi les espaces témoins hors espaces GLC à partir des différentes images multi temporelles disponibles. (En pratique, cela concerne la comparaison de la classification des images SPOT de 2009 et des images Landsat de 1999.

- Capturer et cartographier la dynamique des écosystèmes naturelles dans les deux zones - exprimée par une extension spatiale entre 1999 et 2009 du couvert en ligneux et (éventuellement) herbacées, de plages nues et l’apparition des nouvelles surfaces dénudées- en vue de planifier des actions de réhabilitation adaptées à l’avenir.

- Rédaction d’un rapport de synthèse de la mission avec les cartes demandées sous 3, 4 et 5.

- Elaboration d’un CD/DVD contenant cartes interactives, Rapport, Imagerie et couches MapInfo. Un résumé sous format MS-Powerpoint sera également produit.

Calendrier provisoire de la mission

| Date |  | Remarques |
| --- | --- | --- |
| Juin 2009 | Sélection et commande Imagerie nouvelle | 3 jours |
| Juillet 2009 | Sélection et acquisition d’imagerie Landsat 1999 | 5 jours |
| Octobre 2009 | Préparation échantillonnage par R. Koster Traitement images 1999 | 10 jours |
| Novembre 2009 | Suivi de l’Echantillonnage sur terrain par R. Koster Traitement échantillons et photographies, évaluation sur base des images déjà disponibles; | Production images SPOT Structuration échantillons et photographies géo-référencées. 3 jours |
| Novembre/ Décembre 2009 – Janvier .2010 | Traitement images par le consultant : - Rectifications spectrales et géométriques sur base des métadonnées fournies par SPOT et en utilisant les MNE disponibles (ASTER et SPOT); - Projection des images crues sur base de points de contrôle à sélectionner sur images Landsat et SPOT afin de permettre leur superposition exacte. - Normalisation des échantillons et établissement d’un tableau par Wilaya ; - Adaptation des algorithmes de classification sur base des échantillons ; - Classification des strates végétales (au moins 5) des zones GLC et des zones témoignes ; - Etablissement de la carte de changements ; Calcul des superficies par an (1999, et 2009) et par espace ; - Etablissement d’un tableau synoptique de comparaison des surfaces végétales 1999-2009 pour toutes zones et chaque classe retenue ; - Quantification des changements en hectares et en pourcentages et établissement d’un tableau de changements par zone. | 46 jours dés disponibilité images SPOT 5 Images Landsat 18 images SPOT |
| Janvier 2010 | Etablissement rapport avec une synthèse des analyses et un résumé en allemand, Vérifications et production des cartes finales, élaboration de cartes HTML et Java avec connexion à la base de données. Préparation du CD interactive Présentation powerpoint. | 14 jours |

Les sélections et commandes d’imagerie ont été terminées en Juin 2009, la recherche et l’acquisition des images Landsat de 1999 étaient réalisées en Juillet et Août 2009, une image est encore manquante mais sera livrée prochainement par la NASA. Les images Landsat nous sommes fournies gratuitement.

Nous remercions l’USGS pour l’aimable mise à disposition gratuit d’imagerie Landsat !

Produits attendus

- Notes de synthèse en français et allemand (max. 6 pages) destinées aux décideurs.

- Présentations powerpoint sur les notes de synthèse

- Un rapport résumant les données utilisées, la méthodologie appliquée ainsi que les tableaux des résultats et des notes explicatives.

- Les images sous un format utilisable avec MapInfo ainsi que les données crues.

- Les cartes des formations végétales et de changement sous format MapInfo.

- Un CD des cartes (avec attributs) et images avec fonctionnalités d’affichage et d’impression.

## Discussion des termes de référence et situation de départ

Des images disponibles pour les deux années ont été déterminées pour SPOT, ALOS, ASTER et Landsat. Pour 1999 seulement des images Landsat TM sont disponibles sur la zone entière et cela pour les mois de Septembre et Octobre.

En conséquence, nous avons procédé à la programmation d’imagerie SPOT XS à 20 mètre de résolution spatiale et cela pour le mois de Novembre 2009 afin de réduire le risque de nuages et pour des raisons de phénologie (voir section méthodologie pour plus de détails).

Les fichiers polygones des espaces AGLC ont été livrés par le programme – les différents versions contiennent des formes et superficies parfois très différentes, nous avons ainsi choisi la dernière version obtenu par M Ralf Koster puis, celle envoyé en Mars 2010 par le programme. Ces polygones ne semblent toujours pas normalisés – parfois de espaces adjacentes ne partagent pas la même limite etc. ce qui cause des difficultés lors de l’extraction d’information. Nous n’avons pas le mandat de corriger ces limites et nous nous sommes ainsi abstenus de les éditer.

Les images SPOT ont été livrées en qualité différente. Pour le Guidimakha ces images étaient bien alignées et assez facile à corriger en utilisant les métadonnées fournies par SPOT-image et les images ASTER à notre disposition. Par contre, les images pour le Hodh el Ggharbi ont été livrées en partie avec un angle d’incidence élevé, ce qui nécessitait une correction géométrique important (polynôme de 2ème dégrée) et la recherche des points de contrôle n’était pas facile. En conséquence, la rectification des images a pris trois semaines avant pouvoir analyser leur contenu.

Les images Landsat ont été téléchargées déjà corrigées et en plus gratuites. Quelques mauves lignes de scannage affectent la qualité mais pas de manière drastique. Les images sont décrites en plus de détail dans la suite.

Le fait de disposer des échantillons de terrain pour 2009 mais pas pour 1999 influence la précision des classes pour 1999, mais à l’aide des photographies – échantillons géo-référencées nous avons pu réduire des erreurs surtout au niveau des classes les plus denses (forêts et savane boisée).

# Résumé de résultats

### Situation en 1999 et en 2009

Dans la suite les chiffres et cartes pour les deux années sont présentés. Tous chiffres représentent des superficies en hectares.

Tableau 1: Resumé pour toutes espaces AGLC

| AGLC | DateCreation | BilanNu | BilSavArbu | BilSavArbo | BilSavBois | BilForêt | Interprétation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adle Assaba | 22.10.2009 | 4591,66 | -4717,69 | 164,24 | -7,10 | -30,72 | Dégradation des strates denses et des strates fragiles |
| Aweinat | 05.02.2005 | 1306,27 | 1453,19 | -2913,76 | 143,41 | 11,16 | Dégradation de la savane arborée, extension des terres dénudées |
| Bouanze 1 |  | 1184,19 | -927,24 | -277,54 | 20,21 | 0,10 | Dégradation |
| Bouanze 2 |  | -1212,82 | -7508,89 | 7771,33 | 823,55 | 126,37 | Densification |
| Bourgou | 22.10.2009 | -4115,77 | -3024,05 | 6561,41 | 480,82 | 97,23 | Densification |
| Darfort | 15.03.2007 | 2704,47 | -2527,41 | -255,36 | 74,91 | 4,62 | Fragilisation des arbustes et herbes, mais bon état strate dense, effet de feux? |
| Garfael Jilany | 17.03.2007 | 238,76 | -3480,15 | 2649,21 | 543,13 | 49,54 | Densification mais fragilisation de strates arbustives |
| Goudiouwol | 15.08.2007 | 236,36 | -3226,25 | 1222,01 | 1723,85 | 44,17 | Densification |
| Karakoro Goudja |  | -2181,10 | -11399,12 | 7244,38 | 6256,85 | 78,65 | Densification |
| Lahraj Centre |  | -5688,36 | 3032,26 | 2634,01 | 21,91 | 0,05 | Densification généralisée |
| Lahraj Sud |  | 7325,47 | -7418,74 | 25,19 | 63,39 | 3,80 | Dégradation |
| Mbeydia Assagha | 30.03.2007 | 2382,71 | -1834,92 | -646,06 | 95,72 | 1,46 | Dégradation |
| Melgué | 24.05.2005 | -1269,14 | -6249,44 | 4748,63 | 2436,89 | 333,02 | Densification généralisée |
| Merguemou |  | -512,51 | -8224,75 | -4394,39 | 11274,70 | 1858,44 | Densification (effet d'herbes?) |
| Moilaha Karakoro | 22.10.2009 | -2099,03 | -8398,16 | 9322,31 | 1050,23 | 126,08 | Densification |
| Moudji Nord | 24.12.2004 | 708,09 | -1840,10 | 335,70 | 739,67 | 55,63 | Régénération des strates denses mais Fragilisation des arbustes et des herbes, effet de feux? |
| Moudji Sud | 03.04.2005 | -3382,05 | -5942,51 | 7084,82 | 1841,50 | 398,18 | Densification généralisée |
| Mougnou |  | 828,42 | -11936,26 | 8955,12 | 1939,05 | 212,89 | Densification |
| Ndoumolli | 23.02.2005 | 2243,77 | -1647,13 | -798,26 | 182,59 | 18,66 | Fragilisation des arbustes et herbes, mais bon état strate dense, effet de feux? |
| Oudhn Levrass |  | -988,46 | -16729,57 | 17095,09 | 598,09 | 24,85 | Densification |
| Sédelmé | 24.05.2005 | -1003,86 | -9829,45 | 8103,28 | 2586,58 | 141,39 | Densification |
| Tachott/Hassi-Chegar | 24.05.2005 | 11380,17 | -8908,62 | -1935,59 | -364,55 | -172,39 | Dégénération généralisée (Défrichements) |
| Taghadé | 08.03.2005 | 2126,83 | -577,89 | -2015,29 | 448,11 | 19,17 | Fragilisation des arbustes et herbes, effet de feux? |
| Tektake | 06.02.2005 | 4818,44 | -3790,64 | -2456,12 | 1287,02 | 141,09 | Fragilisation des arbustes et herbes, effet de feux? |
| Temoin Guidimakha |  | 17980,51 | -19184,28 | -180,59 | 1285,61 | 95,74 | Fragilisation des arbustes et herbes, effet de feux? |
| Tomiyatt |  | 3433,34 | -9601,69 | 5624,63 | 533,61 | 11,77 | Fragilisation des arbustes et herbes, effet de feux? |
| Villé Guidibinné |  | 4702,46 | -11193,26 | 6267,01 | 230,20 | -5,72 | Fragilisation des arbustes et herbes, effet de feux? |
| Agmeimine | 23.04.2009 | -158,35 | 1893,83 | -689,58 | -1032,71 | -13,26 | Régénération au niveau des paysages pauvres mais exploitation des strates denses |
| Chlim | 27.12.2007 | -5034,39 | 6559,84 | -1026,40 | -414,52 | -84,27 | Régénération au niveau des paysages pauvres mais exploitation des strates denses |
| Doueirara | 25.01.2010 | -13513,56 | 10923,22 | 1916,62 | 603,57 | 69,1 | Densification généralisée |
| Gounguel | 07.09.2007 | -28902,98 | 13295,93 | 15120,99 | 464,90 | 20,23 | Densification généralisée |
| Kour | 15.06.2007 | -8021,86 | 7561,56 | 308,41 | 151,55 | 0,79 | Densification généralisée |
| Ould Agueila | 23.07.2009 | 638,17 | -4896,88 | 2734,25 | 1435,62 | 89,22 | Densification |
| Rezam | 10.09.2007 | -100,97 | -3103,69 | 3105,74 | 80,86 | 17,47 | Densification |
| Twajil | 27.01.2010 | -3311,0 | -10265,1 | 14600 | -903,6 | -119,7 | Régénération de la savane arborée mais dégradation des classes denses |
| Temoin Hodh El Gharbi |  | -10106,81 | -15697,00 | 28278,06 | -2131,67 | -343,36 | Régénération au niveau des paysages pauvres mais exploitation des strates denses |
| Zoubri |  | 1796 | -10187 | 8460 | -66,7 | -3,3 | Dégradation de toutes classes sauf savane arborée |

Le fait des images pour 1999 étant prises plus tôt qu’en 2009 (octobre et en un cas en septembre) amène à une certaine surpondération des classes denses pour 1999, d’autant plus que la distribution temporelles des pluies à été mieux en 1999 (voir chapitre sur la pluviométrie). Nous avons essayé de corriger pour cela, voir pour cela le chapitre sur la méthodologie.

Certaines forêts à l’Hodh el Gharbi sont sous-estimées pour 2009, ce qui est du aux pluies tardives qui ont laissé quelques Tamourts inondées et l’absorption des signaux par l’eau était trop fort.

Les changements peuvent être exprimés en termes de superficie. Le tableau suivant résume les changements de classes. Quand un terrain se densifié, le changement est considéré positif, le cas contraire est libellé négatif. Si le terrain reste dans la même classe l’évolution est considéré neutre. Etant donné que chaque espace contient des terrains dégradées et régénérés, un bilan a été établi en calculant la superficie de chaque classe de changement :

Tableau 2: Résumé des changements pour les espaces GLC (% de la superficie totale)

| Espace | C. négatif | C. positif | Sans changem. | Bilan | Date délégation. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adle Assaba | 29,86% | 13,00% | 57,14% | -16,86% | 22.10.2009 |  |
| Aweinat | 26,42% | 10,36% | 63,23% | -16,06% | 05.02.2005 |  |
| Bouanze 1 | 11,35% | 5,65% | 83,00% | -5,70% |  |  |
| Bouanze 2 | 11,09% | 40,10% | 48,81% | 29,01% |  |  |
| Bourgou | 6,51% | 55,44% | 38,06% | 48,93% | 22.10.2009 |  |
| Darfort | 18,77% | 9,24% | 71,99% | -9,52% | 15.03.2007 |  |
| Garfael Jilany | 13,45% | 37,85% | 48,71% | 24,40% | 17.03.2007 |  |
| Goudiouwol | 8,80% | 37,17% | 54,04% | 28,37% | 15.08.2007 |  |
| Karakoro Goudja | 1,45% | 60,62% | 37,94% | 59,17% |  |  |
| Lahraj Centre | 10,75% | 35,02% | 54,23% | 24,27% |  |  |
| Lahraj Sud | 34,86% | 17,59% | 47,55% | -17,28% |  |  |
| Mbeydia Assagha | 28,21% | 13,85% | 57,94% | -14,36% | 30.03.2007 |  |
| Melgué | 6,62% | 52,46% | 40,92% | 45,83% | 24.05.2005 |  |
| Merguemou | 2,76% | 57,96% | 39,28% | 55,19% |  |  |
| Moilaha Karakoro | 7,99% | 45,20% | 46,81% | 37,21% | 22.10.2009 |  |
| Moudji Nord | 13,91% | 29,34% | 56,75% | 15,43% | 24.12.2004 |  |
| Moudji Sud | 4,05% | 67,56% | 28,39% | 63,51% | 03.04.2005 |  |
| Mougnou | 11,44% | 43,09% | 45,46% | 31,65% |  |  |
| Ndoumolli | 26,56% | 16,71% | 56,74% | -9,85% | 23.02.2005 |  |
| Oudhn Levrass | 13,12% | 52,31% | 34,57% | 39,19% |  |  |
| Sédelmé | 8,12% | 45,73% | 46,15% | 37,61% | 24.05.2007 |  |
| Tachott/Hassi-Cheggar | 42,23% | 11,83% | 45,94% | -30,41% | 24.05.2005 |  |
| Taghadé | 20,56% | 12,87% | 66,57% | -7,69% | 08.03.2005 |  |
| Tektake | 27,35% | 20,52% | 52,12% | -6,83% | 06.02.2005 |  |
| Temoin Guidimakh | 31,53% | 17,81% | 50,67% | -13,72% | n.a. |  |
| Tomiyatt | 16,82% | 29,37% | 53,81% | 12,55% |  |  |
| Villé Guidibinné | 24,57% | 31,23% | 44,20% | 6,66% |  |  |
| Agmeimine | 34,43% | 11,13% | 54,44% | -23,31% |  | 23.04.2009 |
| Chlim | 26,63% | 29,76% | 43,60% | 3,13% |  | 27.12.2007 |
| Doueirara | 11,51% | 42,15% | 46,35% | 30,64% |  | 25.01.2010 |
| Gounguel | 8,12% | 51,76% | 40,12% | 43,64% |  | 07.09.2007 |
| Kour | 15,97% | 30,12% | 53,90% | 14,15% |  | 15.06.2007 |
| Ould Agueila | 22,87% | 37,15% | 39,99% | 14,28% |  | 23.07.2009 |
| Rezam | 25,11% | 38,86% | 36,03% | 13,75% |  | 10.09.2007 |
| Temoin Hodh El G | 15,80% | 42,62% | 41,58% | 26,81% |  | n.a. |
| Twajil | 13,27% | 48,87% | 37,86% | 35,60% |  | 27.01.2010 |
| Zoubri | 22,76% | 33,55% | 43,70% | 10,79% |  | 28.01.2010 |

D’une manière générale, les changements se situent surtout au niveau des terres nues et de la savane arbustive. Cela semble être un effet des feux et de leur contrôle. La densification de la savane arborée en générale indique d’abord une amélioration de la disponibilité de l’eau. Le fait qu’il existe des grandes différences de développement des savanes arbustives par contre, indique une forte influence des feux par endroit. En cas de maitrise des feux, la savane arbustive tende vers in densification vers arborée, en cas contraire, les feuilles des arbustes et arbres brulées auparavant ne reflètent pas autant.

Parmi les AGLC ayant eu leur mandat depuis au moins 2007 (17),  neuf se sont considérablement améliorées, 3 n’ont pas subis de grand changements et 5 se sont dégradées. Les extrêmes se situent à Guidimakha avec Moudji Sud étant l’AGLC dont l’espace s’est fortement densifiée, et Tachott / Hassi Chegar où des défrichements importantes semblent avoir lieu.

Au niveau de l’Hodh El Gharbi, nous avons un bonne réhabilitation de la végétation dans la partie Ouest (Kour et Goungel)  tandis qu’à Chlim et à Agmeimine les strates denses semblent de subir des coupes car en parallèle les strates moins denses se régénèrent.

La zone témoin au niveau de l’Hodh semble subir des pressions au niveau des classes denses (bas fonds), mais la savane arborée s’étende comme il est le cas dans beaucoup de zones.

Au niveau des espaces très jeunes et des deux zones témoins, l’image est mitigée. Parmi ces espaces nous trouvons également 9 espaces ayant densifiées. Au niveau de l’espace AGLC Mergemou nous estimons les résultats exagérés par la présence d’herbes en 2009 causées par des pluies tardives.

En conclusion nous estimons que les AGLC ont le plus d’effet au niveau des strates denses, mais au niveau des strates arbustives et très faibles, les feux ont un impact selon l’entretien de l’espace (pare feux, lutte actif anti-feux). Cela suggèrent les analyses car les dégradations de la savane arbustive (la plus dynamique) s’arrêtent souvent lelong des lignes (pare feux ?, routes, oueds), voir aussi les cartes de changement.

Des cartes avec des graphiques ont été préparées et sont présentées dans la suite. Les graphiques à gâteau se laissent facilement interpréter car le taux de chaque classe est clairement visible. Pour les changements, nous avons opté pour  des graphiques à barres pour facilement visualiser les diminutions.

Les cartes des classes végétales de chaque année (1999 et 2009) ont été préparées et sont également présentées dans la suite. Vu la multitude d’espace (dont le nombre n’était pas communiqué au début de l’étude) nous n’avons pas pu préparer trois cartes par espace sauf pour le Hodh el Gharbi où les espaces ne sont pas avoisinantes. Néanmoins, des atlas interactifs sont fournis avec cette étude.

## Les atlas inter-actifs

Les atlas interactifs sont fournis avec cette étude. Ceux-ci permettent l’affichage de chaque espace et la consultation des chiffres de ce rapport.

Les deux atlas contiennent trois thèmes :

Changements détectés ;

Situation 2009 ;

Situation 1999 ;

A l’atlas de Guidimakha s’ajoute un quatrième thème, celui des régimes particuliers.

Pour lancer un des Atlas il faut cliquer sur Index.html au niveau du dossier WEB de chaque atlas (Guidimakha ou Hodh el Gharbi :

Les trois thèmes peuvent être choisis en utilisant une liste déoulante:

Sur l’écran en haut à droite se trouve une liste déroulante. En choisissant un thème, l’étendue choisie se visualise.

En bas de l’écran. Nous trouvons des boutons pour afficher la légende de chaque thème, une carte principale qui sert aussi pour la navigation (on cliquant sur la partie à visiter), des listes (villages et espaces) pour y accéder rapidement et le bouton impression. La langue de l’affichage change selon la version de Windows utilisée.

| Pour se déplacer il suffit de utiliser la souris (cliquer et tirer) ou bien d’utiliser la rose en placent la souris sur la direction souhaitée et de cliquer : |  |
| --- | --- |

Des listes ont été préparées, facilitant la recherche des lieux habités ou des espaces.

|  | Deux listes sont disponibles : les lieux habités et les espaces. En cliquant sur un nom de lieux ou d’espace, le système zoom sur le lieu et affiche les entrées de la base de données : |
| --- | --- |

| Le nom de l’espace ainsi que sa superficie en Km2 sont affichées. En plus les bilans en hectares pour chaque classe ainsi que les étendus de chaque classe pour chaque année sont listées. BilanNu : Bilan des terres dénudées BilanSavArbu : Bilan de la savane arbustive etc. Nu09/99 : Etendu en 1999 ou 2009 SavArbu.. SavArbo.. SavBois.. Foret… Le chiffre au bout de l’appellation indique l’année. |  |
| --- | --- |

Les point points rouges et bleus sont des marqueurs pour des photographies géo-référencées. En rouge les photographies produites par Mr Koster en 2009, et en bleu les photographies prises par l’auteur en 2007. Ces photographies sont seulement actives sur la couche 2009.

Les petits points gris représentent des lieux habités.

Si on laisse la souris sur un objet de la carte sans cliquer, le système affiche soit la date (pour les photographies), soit le nom du lieu habité, soit le nom de l’espace.

Les chiffres affichés par espace GLC englobent les deux ans plus les changements en hectares par classe de couvert.

Changez le thème par la liste déroulante si le système devient trop lent et/ou les chiffres ne peuvent pas être affichés.

Illustration 1 Comparaison  des proportions de classes ligneuses à Guidimakha pour 2009

(Les limites sont celles fournis par le Programme, sauf pour la zone témoin)

Illustration 2 Proportions de classes ligneuses au Hodh El Gharbi en 2009

llustration 3 Proportions de classes ligneuses au Hodh El Gharbi en 1999

Illustration 4 Dynamique des classes ligneuses au Guidimakha 1999 - 2009

Illustration 5. Hodh el Gharbi : Dynamique des ligneux 1999 - 2009

## Méthodologie appliquée

## Hypothèses fondamentales

La méthode choisie se base sur l’application de la télédétection spatiale et sur la variation saisonnière de la végétation dans un climat semi-aride. Les strates herbacées et ligneuses peuvent être séparées en prenant en compte la différence de la phénologie de chaque strate. Les herbes sont généralement directement affectées par les précipitations et la disponibilité d’eau au niveau supérieur du sol. Les ligneux par contre, restent le plus souvent verts au delà de la période photosynthétique des herbes.

Afin de suivre le développement de la végétation tout en limitant les effets climatiques, nous avons décidé de suivre uniquement le couvert ligneux. Nous estimons que la variabilité du couvert ligneux est un meilleur indicateur des effets de gestion car moins affectée par la fluctuation des précipitations.

Illustration 6 Calendrier des saisons en Sud-Mauritanie selon fews.net

Pour détecter les ligneux nous avons choisi des images prises en période quand les herbes sont sèches et les ligneux sont encore en activité photosynthétique. Cette période commence généralement en fin Octobre (voir aussi le calendrier du fews.net ci-dessus). Ainsi, nous estimons pouvoir déterminer la surface de chaque strate ligneuse en calculant un index de végétation, suivi par l’application des seuils de valeur de cet index pour chaque strate ligneuse sur base d’échantillons sur le terrain.

Pour 2009 nous avons eu la possibilité de commander les images pour le mois de Novembre, ainsi optimisant  la différentiation des herbes et des arbres. En même temps des échantillons du couvert et de la couleur du sol ont été pris dans tous les espaces. Ainsi les chiffres pour 2009 ont été déterminés sur une base assez solide.

Les images pour 1999 ont été sélectionnées et commandées à partir des archives Landsat (landsat.org). Voir ci-dessous pour les détails.

L’approche choisie à comme avantage que les seuils de l’index puissent être variés selon la date de la prise d’image évitant la nécessité de trouver toutes images pour une période trop courte ce qui n’est pas très probable quand il s’agit d’imagerie historique comme pour c’était le cas 1999, voir la description ci-après de l’imagerie utilisée.

.

### L’imagerie choisie et le calcul de l’index de végétation

Pour des raisons de précision appropriée, nous avons procédé à la programmation et à l’acquisition d’imagerie SPOT XS (20 m) pour 2009 et Landsat (15-30 m) pour 1999. Les bandes des spectres rouge et proche infrarouge sont utilisés pour le calcul de l’index de végétation normalisé et différentié.

Tableau 3: Résolution spatiale et spectrale des senseurs utilisés

| Bande spectrale | Spectre électromagentique | Résolution spatiale |
| --- | --- | --- |
| Bande spectrale SPOT XS |  |  |
| Rouge (R) | 0,61 –0,68 μm | 20 m (en principe 10m mais à prix très élevé) |
| Proche Infrarouge (NIR) | 0,78 . 0,89 μm | 20 m (en principe 10m mais à prix très élevé) |
| Bande spectrale Landsat |  |  |
| Rouge (R) | 0,63 –0,69 μm | 28.5 m |
| Proche Infrarouge (NIR) | 0,78 -0,9 μm | 28.5 m |

La différence en captage du spectre au niveau des senseurs SPOT et Landsat font que les images ne sont pas toujours directement comparables. Cependant, le calcul d’un index entre les bandes rouges et proche-infrarouges fait relativiser ces différences.

Les deux spectres, rouge et proche infrarouge, sont reflétés par un sol nu et par des plantes sèches, mais seulement le NIR est reflété par une plante en activité photosynthétique, ce qui est du à l’absorption du spectre rouge par la chlorophylle active.

La végétation verte réfléchit ainsi fortement dans la gamme des 0,7–0,9 micromètres, tandis qu’elle réfléchit peu dans la région des 0,6–0,7 micromètres. La signature spectrale de la végétation étant très caractéristique, la distinction entre terrain nu et verdure ne pose généralement aucun problème. La différence entre le réfléchissement dans le visible et dans le proche infrarouge peut, comme nous l’avons déjà indiqué, aider à déterminer l’activité de photosynthèse et la croissance des plantes.

Ainsi l’index de végétation peut être calculé en utilisant la différentiation entre les deux bandes, rouge et proche infrarouge. Nous avons choisi l’index de végétation normalisé (NDVI), car il a fait preuve de ses avantages dans des nombreuses applications entre autres en Mauritanie. Il est calculé comme suit :

NDVI=

Les valeurs résultantes se situent entre –1 et +1, une végétation ligneuse étant généralement située au delà de 0 ce qui dépende de la date de prise d’images. C’est sur la base de cette simple formule qu’a été cartographiée la répartition de la végétation ligneuse en fixant les dates de prise d’images pour les périodes quand la végétation ligneuse est encore plutôt verte mais les herbes sont sèches.

Les désavantages de cette méthode sont liés aux présences des herbes et de cultures ainsi qu’aux certaines aléatoires climatiques et sont discutés à partir de la page 30.

### Classes de végétation et seuils de NDVI

#### Classes de végétation choisies

Pour faciliter la compréhension des résultats de suivi, nous avons choisi 5 catégories de couvert :

- Sol / roche nu

- Savane arbustive

- Savane arborée

- Savane boisée

- Forêt

Ces classes sont surtout comprises comme classes de densité de la végétation ligneuse. Cela veut dire qu’une savane arbustive peut être composée d’arbustes mais aussi uniquement d’arbres clairsemés et une savane arborée peut également contenir des arbustes denses. Cela est une des limitations de la télédétection à résolution moyenne, c'est-à-dire la taille des pixels de l’image ne permet pas de distinguer entre arbres et arbustes, mais donne une meilleure possibilité de classifier des paysages entiers.

## Seuils de l’index de végétation et pluviométrie

Les seuils de NDVI ont été déterminés en utilisant les résultats de l’échantillonnage sur le terrain. Cet échantillonnage a été exécuté moyennant deux appareils munis de GPS. L’un étant un Trimble GeoExplorer pour la cartographie mobile des transectes), l’autre un appareil photo-numérique avec GPS intégré. Les transectes (utilisant les cinq classes) et photographies (comme fichier point – avec liaison aux photos, voir DVD) résultant étaient superposés sur les images NDVI : Ensuite les 5 classes NDVI étaient déterminées en considérant la gamme des valeurs trouvée pour chaque classe d’objet superposée. En appliquant ces seuils au niveau de chaque pixel, les images étaient classifiées en 5 classes de couvert. En plus les ajustements étaient faits en comparant les limites et chevauchements entre les images. En harmonisant les seuils  jusqu’à ce que presque aucune différence ne soit visible

### Comparaison de la pluviométrie en 1999 et en 2009

#### Guidimakha, pluviométrie en 1999 et en 2009

Les données disponibles indiquent  une certaine similarité pour 1999 et 2009. Les chiffres sont exprimés en mm de pluie :

Tableau 4 Résumé de la pluviométrie au Guidimakha 1999 et 2009

| Annee | jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | aoû | sep | oct | nov | déc | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 153 | 148 | 195 | 164 | 8 | 0 | 0 | 683 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 235 | 177 | 168 | 15 | 20 | 0 | 673 |

Illustration 7 Comparaison de la pluviométrie de 1999 et 2009 à Sélibaby

Les deux années sont bien comparables en ce qui concerne la pluviométrie totale, tandis que l’arrivée tardive et la prolongation des pluies en octobre et en novembre 2009 ont certainement prolongée la période photosynthétiques de la strate herbeuse. Cela est compensé par le fait que les images pour 1999 ont été prises en Octobre et – en un cas en Septembre. Vu la meilleure distribution temporelle des pluies de 1999, on peut estimer que les images de 1999 soient influencées par plus d’herbes.

Illustration 8 Pluviométrie à Sélibaby 1933 à 2009

En comparaison avec la série temporelle longue terme nous constatons aussi que les deux années figurent parmi des années au delà de la moyenne.

### Pluviométrie au Hodh El Gharbi en 1999 et en 2009

Nous n’avons reçu les données détaillées pour Ayoun El Atrous que après l’analyse a été terminée mais une observation longue terme sous forme de deux graphiques a été disponible avant. Il en sort, que la pluviométrie a été plus élevée qu’en 2009, d’autant plus qu’il manque les observations pour Octobre 1999 selon l’équipe sur place.

Illustration 9 Pluviométrie à Ayoun El Atrous 1998 à 2009

Le signal NDVI détecté sur le Hodh en 1999 est certainement influencé par des herbes en train de sécher mais pas encore tout à fait sèche comme c’était le cas en 2009. En plus, le signal en 2009 était plus faible qu’à la moyenne ce qui pourrait amener à une sous-estimation du couvert ligneux pour cette année.

La série temporelle de données disponibles commence en 1946. L’illustration suivante donne un aperçu sur cette série temporelle.

Illustration 10 Pluviométrie à Ayoun El Atrous 1946 à 2009

Il faut interpréter les données pluviométriques avec considération, car il s’agit d’une observation sur un seul endroit. La grande variabilité de la pluviométrie dans le temps et dans l’espace est caractéristique pour le climat sahélien, ainsi une telle observation ponctuelle ne peut pas être facilement extrapolée sur toute la Wilaya. Une analyse des images NOAA « rainfall estimates » et séries temporelles NDVI sera probablement livré au début Mars 2010 par M Ralf Koster et devrait faciliter l’interprétation des résultats différents par la continuité des données à travers l’espace et le temps.

### Seuils de NDVI appliqués

Les seuils déterminés varient selon date de prise d’images et par image. En général, nous utilisons les seuils plus bases en 2009, tandis que les seuils sont généralement plus élevés en 1999 afin de compenser pour les dates différentes. Cela diminue l’influence des herbes qui couvrent des surfaces non-ligneuses. Le tableau suivant résume les seuils utilisés :

Tableau 5 Seuils de NDVI appliqués pour 2009, Images SPOT 5 XS

| Seuils de NDVI appliqués 2009, Images SPOT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Image | Sol nu | S. arbustive | S. arborée | S. boisée | Forêt |
| Guidimakha |  |  |  |  |  |
| 00188091001 | < 0,0 | > 0,0 < 0,02 | > 0,02 < 0,1 | > 0,1 < 0,17 | > 0,17 |
| 00188091002 | < 0,0 | > 0,0 < 0,02 | > 0,02 < 0,1 | > 0,1 < 0,17 | > 0,17 |
| 00188091003 | < 0,0 | > 0,0 < 0,02 | > 0,02 < 0,1 | > 0,1 < 0,17 | > 0,17 |
| 00188091004 | < 0,0 | > 0,0 < 0,02 | > 0,02 < 0,1 | > 0,1 < 0,2 | > 0,2 |
| 00188091005 | < 0,0 | > 0,0 < 0,02 | > 0,02 < 0,1 | > 0,1 < 0,17 | > 0,17 |
| 00188091006 | < 0,0 | > 0,0 < 0,02 | > 0,02 < 0,1 | > 0,1 < 0,17 | > 0,17 |
| Hodh El Gharbi |  |  |  |  |  |
| 00188202001 | < -0,007 | > -0,007 < 0,025 | > 0,025 < 0,095 | > 0,095 < 0,2 | > 0,2 |
| 00188202002 | < -0,02 | > -0,02 < 0,02 | > 0,02 < 0,08 | > 0,08 < 0,19 | > 0,19 |
| 00188202003 | < -0,03 | > -0,03 < 0,04 | > 0,04 < 0,075 | > 0,075 < 0,19 | > 0,19 |
| 00188202004 | < -0,05 | > -0,05 < 0,025 | > 0,025 < 0,08 | > 0,08 < 0,19 | > 0,19 |
| 00188202005 | < -0,05 | > -0,05 > 0,012 | > 0,012 < 0,075 | > 0,075 < 0,175 | > 0,175 |
| 00188202006 | < -0,03 | > -0,03 < 0,025 | > 0,025 < 0,07 | > 0,07 < 0,19 | > 0,19 |
| 00188202007 | < -0,06 | > -0,06 > 0,017 | > 0,017 < 0,08 | > 0,08 < 0,18 | > 0,18 |
| 00188202008 | < -0,1 | > -0,1 < 0,03 | > 0,03 < 0,08 | > 0,08 < 0,185 | > 0,185 |
| 00188202009 | < -0,02 | > -0,02 < 0,03 | > 0,03 < 0,08 | > 0,08 < 0,19 | > 0,19 |

Tableau 6 Seuils de NDVI appliqués pour 1999, Images Landsat TM

| Seuils de NDVI appliqués 1999, Images Landsat TM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Espace | Sol nu | S. arbustive | S. arborée | S. boisée | Forêt |
| Guidimakha |  |  |  |  |  |
| P202R49 | < - 0,05 | > -0,05 < 0,025 | > 0,025 < 0,18 | > 0,18 < 0,25 | > 0,25 |
| P202R50 | < - 0,05 | > -0,05 < 0,025 | > 0,025 < 0,17 | > 0,17 < 0,27 | > 0,27 |
| Hodh El Gharbi |  |  |  |  |  |
| P200R49 | < 0,05 | > 0,05 < 0,17 | > 0,17 < 0,32 | > 0,32 < 0,41 | > 0,41 |
| P201R48 | < -0,009 | > -0,009 < 0,018 | > 0,018 < 0,1 | > 0,1 < 0,19 | > 0,19 |
| P201R49 | < 0,02 | > 0,02 < 0,09 | > 0,09 < 0,19 | > 0,19 < 0,3 | > 0,3 |

Les seuils différents s’expliquent d’une part par la situation des images dans l’espace et par la variabilité temporelle et spatiale de la pluviométrie et d’autre part par les dates de prise d’imagerie, celles-ci sont résumées ci-après. Prenons l’exemple de l’image Landsat l71200049_04919990930 (du 30.9.1999), pour cet image les seuils sont les plus hauts, ce qui a permis de réduire l’influence des herbes.

Tableau 7 Dates de l’imagerie utilisée

| Satellite / Wilaya | Images | Date |
| --- | --- | --- |
| SPOT Guidimakha | 00188091001 – 00188091006 | 01.11.2009 |
| SPOT Hodh El Gharbi | 00188202001 – 00188202009 | 07.11.2009 |
| Landsat TM Guidimakha | L72202049_04919991014 | 14.10.2009 |
| Landsat TM Guidimakha | L71202050_05019991030 | 30.10.1999 |
| Landsat TM Hodh el Gharbi | l71200049_04919990930 | 30.09.1999 |
| Landsat TM Hodh el Gharbi | l71201048_04819991007 | 07.10.1999 |
| Landsat TM Hodh el Gharbi | p201r049_7dt19991007 | 07.10.1999 |

Les seuils NDVI au niveau des images SPOT diffèrent que légèrement et cela surtout autour de la différentiation des sols et de la savane arbustive. Cela est surtout du à la nature du substrat et à la hétérogénéité de la distribution spatiale des pluies reflété par la végétation.

Guidi1 – Guidi6 : Images 00188091001 – 00188091006
Hodh1-Hodh9 : 00188202001 – 00188202009
Images Landsat : Guidimakha : P202R49, P202R50
Images Landsat Hodh el Gharbi : P200R49, P201R48, P201R49

(Images SPOT 2009 en rouge, Images Landsat TM de 1999 en bleu)

Illustration 11. Couverture et emplacement des images disponibles par rapport à la position des espaces AGLC

### Zone témoin

Une zone témoin a été déterminée pour chaque Wilaya afin de mesurer l’évolution sur une surface comparable mais qui ne fait pas sujet de contrat de gestion selon notre connaissance.

Pour Guidimakha nous avons utilisée quelques points disponibles (libélés « témoin ») pour construire un polygone entre Tachott/Hassi Cheggar et Moudji Nord, afin de capter les extrêmes.

Au niveau de Hodh el Gharbi nous avons construit un polygone entre Rezam et Agmeimine pour englober les signaux d’une zone diversifiée, représentant une multitude de paysages.

Pour la localisation des espaces AGLC sélectionnés par rapport à la zone témoin voir l’illustration suivante :

Illustration 12 Localisation des zones témoin par rapport aux espaces AGLC

### Envergure et limites de la méthode choisie

Avant l’examen des résultats, nous considérons les limitations et la précision de l’approche choisie.

#### Le système de classification choisi

La simplification de la classification à travers la réduction du nombre des classes résulte en classes étendues, englobant parfois une multitude d’associations végétales. D’une manière générale nous captons la densité de la végétation ligneuse par la méthode appliquée. A l’autre coté, certaines appellations ne correspondent pas toujours à la structure de la végétation en sens strictement phyto-sociologique. L’exemple le plus souvent rencontré étant une savane arborée très clairsemée qui résulte comme savane arbustive au niveau de la détection et de la classification. Les confusions les plus répandus sont sommées ci-après.

- Sol / roche nu : Terrains dénudés, terrains rocheux nus, savane arbustive dégradée ou trop séchée, savane herbacée sèche, infrastructures.

- Savane arbustive : Savane arborée clairsemée ou dégradée, savane à Leptadenia p. ou Calotropis.

- Savane arborée : Savane boisée dégradée, Calotropis dense, cultures tardives.

- Savane boisée : Forêts sèches ou dégradées, Savane arborée plus herbes vertes, cultures tardives (surtout sorgho de décrue).

- Forêt : Galeries forestières, vergers et plantations, composition d’acacia nilotica et de tapis herbacé dense au niveau de Tamourts.

Dans certains cas, une végétation homogène, telle que des plantations, des plages de Caloptropis ou de Cassia peut être inclue dans une de savanes. Par endroit, des cultures tardives peuvent augmenter les superficies détectées – surtout au niveau des bas-fonds larges. Il s’agit surtout du sorgho de décrue qui peut être confondue avec les classes de savane boisée et de la forêt. Cela est surtout vrai après des pluies tardives, étant donnée la capacité de sorgho de repousser même après la récolte.

#### Limites de la télédétection

L’échelle de notre travail est déterminée par la taille des pixels de chaque image. En cas d’imagerie SPOT, un pixel corresponde à une surface de 20 x 20 mètres (22 à 23 m après correction des images obliques pour le Hodh), en cas de Landsat ETM+ à 30 x 30 mètres.

La résolution spatiale réduite peut résulter en une sous-estimation de surfaces couvertes en végétation et surtout de la biomasse mais les grands paysages sont mieux détectables car les analyses ne prennent pas en compte des détails, tels que des arbres et l’espace entre les arbres (résultant en « forêt » et en « terre nue » en cas d’imagerie à haute résolution spatiale.

La résolution spatiale moyenne est modérée par une résolution spectrale fine qui permet la distinction entre des classes de végétation à l’échelle déterminée par la taille des pixels. Comme souligné ci-haut, il n’est pas possible de distinguer des objets comme des arbres mais les types du couvert. Par l’utilisation des classes de densité, nous prenons en compte ces spécificités de la télédétection.

Toutes ces limitations doivent être considérées en interprétant les résultats de l’analyse. Assurer la disponibilité d’imagerie pour novembre et décembre limite les effets de confusion de classes notre approche, mais le fait que les images pour 1999 ont été prises plus tôt (octobre et en un cas en septembre) amène à une certaine surpondération des classes denses pour 1999.

En comparaissant les signaux au niveau des forêts connues par l’auteur (Goungel et Rezam pour le Hodh, et Moudji Sud et Ndoumouli pour le Guidimakha) nous avons corrigé le signal NDVI pour 1999 enlevant les seuils par la différence moyenne mesurée sur des terrains nus et sur des forêts, voir les tableaux des seuils NDVI appliqués pour plus de détails.

## Résultats

### Bilans

Dans la suite, les résultats de l’analyse d’imagerie satellitaire  sont présentés pour les espaces GLC par classe de couvert en comparant les années 1999 et 2009.  Le pourcentage de chaque classe par rapport à la superficie totale donne la meilleure information sur la dynamique, les superficies sont mentionnées pour information sur la taille des classes au niveau des espaces AGLC.

## Guidimakha

Tableau 8 Superficie et taux des classes de couvert  au Guidimakha en 1999 et en 2009

| Espace AGLC | Classe | 1999ha | PctTotal99 | 2009ha | PctTotal09 | BilanHa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adle Assaba | Nu | 4487,7 | 20,02% | 9079,4 | 40,50% | 4591,7 |
|  | Savane arbustive | 8443 | 37,66% | 3725,3 | 16,62% | -4717,7 |
|  | Savane arborée | 8996,3 | 40,13% | 9160,6 | 40,86% | 164,3 |
|  | Savane boisée | 451,6 | 2,01% | 444,5 | 1,98% | -7,1 |
|  | Forêt | 38,3 | 0,17% | 7,6 | 0,03% | -30,7 |
| Aweinat | Nu | 9,4 | 0,05% | 1315,7 | 7,13% | 1306,3 |
|  | Savane arbustive | 2959,8 | 16,05% | 4413 | 23,93% | 1453,2 |
|  | Savane arborée | 15469,4 | 83,88% | 12555,7 | 68,08% | -2913,7 |
|  | Savane boisée | 2,9 | 0,02% | 146,3 | 0,79% | 143,4 |
|  | Forêt | 0 | 0,00% | 11,2 | 0,06% | 11,2 |
| Bouanze 1 | Nu | 15578,3 | 82,84% | 16762,5 | 89,14% | 1184,2 |
|  | Savane arbustive | 2131,9 | 11,34% | 1204,7 | 6,41% | -927,2 |
|  | Savane arborée | 1078,5 | 5,74% | 800,9 | 4,26% | -277,6 |
|  | Savane boisée | 16,4 | 0,09% | 36,6 | 0,19% | 20,2 |
|  | Forêt | 0 | 0,00% | 0,1 | 0,00% | 0,1 |
| Bouanze 2 | Nu | 14359,4 | 46,68% | 13146,6 | 42,74% | -1212,8 |
|  | Savane arbustive | 13457,6 | 43,75% | 5948,7 | 19,34% | -7508,9 |
|  | Savane arborée | 2845,9 | 9,25% | 10617,2 | 34,52% | 7771,3 |
|  | Savane boisée | 97,9 | 0,32% | 921,4 | 3,00% | 823,5 |
|  | Forêt | 0,2 | 0,00% | 126,6 | 0,41% | 126,4 |
| Bourgou | Nu | 6511 | 34,01% | 2395,3 | 12,51% | -4115,7 |
|  | Savane arbustive | 7487,8 | 39,11% | 4463,7 | 23,32% | -3024,1 |
|  | Savane arborée | 5089,6 | 26,58% | 11651 | 60,86% | 6561,4 |
|  | Savane boisée | 46,9 | 0,24% | 527,7 | 2,76% | 480,8 |
|  | Forêt | 9,8 | 0,05% | 107 | 0,56% | 97,2 |
| Darfort | Nu | 17933,5 | 68,88% | 20638 | 79,27% | 2704,5 |
|  | Savane arbustive | 5255,8 | 20,19% | 2728,4 | 10,48% | -2527,4 |
|  | Savane arborée | 2621,1 | 10,07% | 2365,7 | 9,09% | -255,4 |
|  | Savane boisée | 219,1 | 0,84% | 294 | 1,13% | 74,9 |
|  | Forêt | 5,2 | 0,02% | 9,8 | 0,04% | 4,6 |
| Espace AGLC | Classe | 1999ha | PctTotal99 | 2009ha | PctTotal09 | BilanHa |
| Garfael Jilany | Nu | 4089,3 | 30,30% | 4328 | 32,07% | 238,7 |
|  | Savane arbustive | 6098,8 | 45,19% | 2618,7 | 19,40% | -3480,1 |
|  | Savane arborée | 3237,6 | 23,99% | 5886,8 | 43,62% | 2649,2 |
|  | Savane boisée | 69,6 | 0,52% | 612,7 | 4,54% | 543,1 |
|  | Forêt | 0,1 | 0,00% | 49,6 | 0,37% | 49,5 |
| Goudiouwol | Nu | 751,2 | 5,02% | 987,5 | 6,59% | 236,3 |
|  | Savane arbustive | 4476,2 | 29,89% | 1250 | 8,35% | -3226,2 |
|  | Savane arborée | 9450,8 | 63,11% | 10672,8 | 71,27% | 1222 |
|  | Savane boisée | 295 | 1,97% | 2018,9 | 13,48% | 1723,9 |
|  | Forêt | 1,7 | 0,01% | 45,9 | 0,31% | 44,2 |
| Karakoro Goudja | Nu | 2377,7 | 7,64% | 196,6 | 0,63% | -2181,1 |
|  | Savane arbustive | 12095,3 | 38,85% | 696,2 | 2,24% | -11399,1 |
|  | Savane arborée | 16311,4 | 52,39% | 23555,8 | 75,65% | 7244,4 |
|  | Savane boisée | 351,6 | 1,13% | 6608,5 | 21,22% | 6256,9 |
|  | Forêt | 0,2 | 0,00% | 78,9 | 0,25% | 78,7 |
| Lahraj Centre | Nu | 20555,7 | 68,81% | 14867,3 | 49,77% | -5688,4 |
|  | Savane arbustive | 9166,3 | 30,68% | 12198,6 | 40,83% | 3032,3 |
|  | Savane arborée | 152,3 | 0,51% | 2786,3 | 9,33% | 2634 |
|  | Savane boisée | 0 | 0,00% | 21,9 | 0,07% | 21,9 |
|  | Forêt | 0 | 0,00% | 0,1 | 0,00% | 0,1 |
| Lahraj Sud | Nu | 618,2 | 1,85% | 7943,7 | 23,83% | 7325,5 |
|  | Savane arbustive | 19512,2 | 58,54% | 12093,5 | 36,29% | -7418,7 |
|  | Savane arborée | 13198,2 | 39,60% | 13223,4 | 39,68% | 25,2 |
|  | Savane boisée | 0,7 | 0,00% | 64 | 0,19% | 63,3 |
|  | Forêt | 0 | 0,00% | 3,8 | 0,01% | 3,8 |
| Mbeydia Assagha | Nu | 5239,5 | 33,54% | 7622,2 | 48,79% | 2382,7 |
|  | Savane arbustive | 4527,2 | 28,98% | 2692,3 | 17,23% | -1834,9 |
|  | Savane arborée | 5337,5 | 34,17% | 4691,5 | 30,03% | -646 |
|  | Savane boisée | 465,4 | 2,98% | 561,2 | 3,59% | 95,8 |
|  | Forêt | 52,7 | 0,34% | 54,2 | 0,35% | 1,5 |
| Melgué | Nu | 2185,2 | 10,34% | 916,1 | 4,33% | -1269,1 |
|  | Savane arbustive | 8446,3 | 39,96% | 2196,9 | 10,39% | -6249,4 |
|  | Savane arborée | 10142,6 | 47,98% | 14891,2 | 70,44% | 4748,6 |
|  | Savane boisée | 359,7 | 1,70% | 2796,6 | 13,23% | 2436,9 |
|  | Forêt | 5,2 | 0,02% | 338,2 | 1,60% | 333 |
| Merguemou | Nu | 1695 | 4,35% | 1182,5 | 3,04% | -512,5 |
|  | Savane arbustive | 9718,7 | 24,96% | 1494 | 3,84% | -8224,7 |
|  | Savane arborée | 26101,5 | 67,02% | 21707,1 | 55,74% | -4394,4 |
|  | Savane boisée | 1397 | 3,59% | 12671,8 | 32,54% | 11274,8 |
|  | Forêt | 31,2 | 0,08% | 1889,7 | 4,85% | 1858,5 |
| Moilaha Karakoro | Nu | 6770,9 | 20,25% | 4671,9 | 13,97% | -2099 |
|  | Savane arbustive | 14383,8 | 43,02% | 5985,6 | 17,90% | -8398,2 |
|  | Savane arborée | 12059,4 | 36,07% | 21381,7 | 63,94% | 9322,3 |
|  | Savane boisée | 218,1 | 0,65% | 1268,4 | 3,79% | 1050,3 |
|  | Forêt | 5,4 | 0,02% | 131,5 | 0,39% | 126,1 |
| Espace AGLC | Classe | 1999ha | PctTotal99 | 2009ha | PctTotal09 | BilanHa |
| Moudji Nord | Nu | 371 | 4,43% | 1079,1 | 12,88% | 708,1 |
|  | Savane arbustive | 2720,3 | 32,47% | 880,2 | 10,51% | -1840,1 |
|  | Savane arborée | 5222,2 | 62,34% | 5557,9 | 66,35% | 335,7 |
|  | Savane boisée | 61,7 | 0,74% | 801,3 | 9,57% | 739,6 |
|  | Forêt | 2,1 | 0,03% | 57,7 | 0,69% | 55,6 |
| Moudji Sud | Nu | 6476,6 | 36,09% | 3094,6 | 17,24% | -3382 |
|  | Savane arbustive | 8227,5 | 45,84% | 2285 | 12,73% | -5942,5 |
|  | Savane arborée | 3242,1 | 18,06% | 10326,9 | 57,54% | 7084,8 |
|  | Savane boisée | 0,7 | 0,00% | 1842,2 | 10,26% | 1841,5 |
|  | Forêt | 0 | 0,00% | 398,2 | 2,22% | 398,2 |
| Mougnou | Nu | 7028,9 | 19,52% | 7857,3 | 21,82% | 828,4 |
|  | Savane arbustive | 17041,8 | 47,33% | 5105,6 | 14,18% | -11936,2 |
|  | Savane arborée | 11611,5 | 32,25% | 20566,6 | 57,13% | 8955,1 |
|  | Savane boisée | 317,3 | 0,88% | 2256,3 | 6,27% | 1939 |
|  | Forêt | 3,7 | 0,01% | 216,6 | 0,60% | 212,9 |
| Ndoumolli | Nu | 497,6 | 2,87% | 2741,4 | 15,84% | 2243,8 |
|  | Savane arbustive | 5070 | 29,29% | 3422,9 | 19,77% | -1647,1 |
|  | Savane arborée | 11633,3 | 67,21% | 10835,1 | 62,60% | -798,2 |
|  | Savane boisée | 108,6 | 0,63% | 291,2 | 1,68% | 182,6 |
|  | Forêt | 0 | 0,00% | 18,7 | 0,11% | 18,7 |
| Oudhn Levrass | Nu | 11792,5 | 28,47% | 10804,1 | 26,08% | -988,4 |
|  | Savane arbustive | 27214,4 | 65,70% | 10484,8 | 25,31% | -16729,6 |
|  | Savane arborée | 2409,8 | 5,82% | 19504,9 | 47,09% | 17095,1 |
|  | Savane boisée | 5,6 | 0,01% | 603,7 | 1,46% | 598,1 |
|  | Forêt | 0 | 0,00% | 24,8 | 0,06% | 24,8 |
| Sédelmé | Nu | 3516,2 | 10,26% | 2512,4 | 7,33% | -1003,8 |
|  | Savane arbustive | 14004 | 40,87% | 4174,5 | 12,18% | -9829,5 |
|  | Savane arborée | 16325,4 | 47,64% | 24428,7 | 71,29% | 8103,3 |
|  | Savane boisée | 414,1 | 1,21% | 3000,7 | 8,76% | 2586,6 |
|  | Forêt | 7 | 0,02% | 148,4 | 0,43% | 141,4 |
| Tachott/Hassi-Chegar | Nu | 8475,2 | 21,59% | 19855,4 | 50,58% | 11380,2 |
|  | Savane arbustive | 17470,1 | 44,51% | 8561,5 | 21,81% | -8908,6 |
|  | Savane arborée | 12141,6 | 30,93% | 10206,1 | 26,00% | -1935,5 |
|  | Savane boisée | 967,8 | 2,47% | 603,3 | 1,54% | -364,5 |
|  | Forêt | 197,6 | 0,50% | 25,3 | 0,06% | -172,3 |
| Taghadé | Nu | 346,7 | 1,45% | 2473,6 | 10,32% | 2126,9 |
|  | Savane arbustive | 4264,5 | 17,80% | 3686,7 | 15,39% | -577,8 |
|  | Savane arborée | 19176,9 | 80,04% | 17161,6 | 71,63% | -2015,3 |
|  | Savane boisée | 167,8 | 0,70% | 615,9 | 2,57% | 448,1 |
|  | Forêt | 2,4 | 0,01% | 21,6 | 0,09% | 19,2 |
| Tektake | Nu | 1125,5 | 3,08% | 5943,9 | 16,27% | 4818,4 |
|  | Savane arbustive | 11151,6 | 30,53% | 7360,9 | 20,15% | -3790,7 |
|  | Savane arborée | 23890,1 | 65,41% | 21434 | 58,69% | -2456,1 |
|  | Savane boisée | 350,1 | 0,96% | 1637,1 | 4,48% | 1287 |
|  | Forêt | 6,1 | 0,02% | 147,2 | 0,40% | 141,1 |
| Espace AGLC | Classe | 1999ha | PctTotal99 | 2009ha | PctTotal09 | BilanHa |
| Temoin Guidimakha | Nu | 24569,33 | 27,15% | 42549,84 | 47,02% | 17980,51 |
|  | Savane arbustive | 36004,4 | 39,79% | 16820,1 | 18,59% | -19184,30 |
|  | Savane arborée | 27998,51 | 30,94% | 27817,92 | 30,74% | -180,59 |
|  | Savane boisée | 1739,73 | 1,92% | 3025,34 | 3,34% | 1285,61 |
|  | Forêt | 181,39 | 0,20% | 277,13 | 0,31% | 95,74 |
| Tomiyatt | Nu | 1040,4 | 3,59% | 4473,8 | 15,45% | 3433,4 |
|  | Savane arbustive | 13921,5 | 48,09% | 4319,8 | 14,92% | -9601,7 |
|  | Savane arborée | 13938,5 | 48,15% | 19563,2 | 67,57% | 5624,7 |
|  | Savane boisée | 49,7 | 0,17% | 583,3 | 2,01% | 533,6 |
|  | Forêt | 0,1 | 0,00% | 11,9 | 0,04% | 11,8 |
| Villé Guidibinné | Nu | 5054,6 | 16,93% | 9757,1 | 32,68% | 4702,5 |
|  | Savane arbustive | 18802,8 | 62,97% | 7609,6 | 25,48% | -11193,2 |
|  | Savane arborée | 5885,2 | 19,71% | 12152,2 | 40,70% | 6267 |
|  | Savane boisée | 107,2 | 0,36% | 337,4 | 1,13% | 230,2 |
|  | Forêt | 8,6 | 0,03% | 2,9 | 0,01% | -5,7 |

L’extension spatial de chaque classe peut être consultée au niveau des cartes sur les pages suivantes.

Illustration 13 Carte de la végétation ligneuse à Guidimakha 2009

Illustration 14 Carte de la végétation ligneuse à Guidimakha 1999

## Hodh EL Gharbi

Tableau 9 Superficie et taux des classes de couvert  au Hodh el Gharbi  en 1999 et en 2009

| Espace | Classe | 1999ha | PctTotal99 | 2009ha | PctTotal09 | BilanHa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agmeimine | Nu | 228,9 | 2,19% | 70,6 | 0,67% | -158,3 |
|  | Savane arbustive | 1671,8 | 15,98% | 3565,7 | 34,09% | 1893,9 |
|  | Savane arborée | 7185,8 | 68,70% | 6496,2 | 62,10% | -689,6 |
|  | Savane boisée | 1324,3 | 12,66% | 291,6 | 2,79% | -1032,7 |
|  | Forêt | 49,3 | 0,47% | 36,1 | 0,35% | -13,2 |
| Chlim | Nu | 28387,7 | 40,29% | 23353,3 | 33,15% | -5034,4 |
|  | Savane arbustive | 29439,3 | 41,79% | 35999,1 | 51,10% | 6559,8 |
|  | Savane arborée | 11748,6 | 16,68% | 10722,2 | 15,22% | -1026,4 |
|  | Savane boisée | 791,8 | 1,12% | 377,2 | 0,54% | -414,6 |
|  | Forêt | 84,7 | 0,12% | 0,4 | 0,00% | -84,3 |
| Gounguel | Nu | 45996,8 | 56,99% | 17093,8 | 21,18% | -28903 |
|  | Savane arbustive | 24502,7 | 30,36% | 37798,6 | 46,83% | 13295,9 |
|  | Savane arborée | 8912,4 | 11,04% | 24033,4 | 29,78% | 15121 |
|  | Savane boisée | 1262,5 | 1,56% | 1727,4 | 2,14% | 464,9 |
|  | Forêt | 34,2 | 0,04% | 54,4 | 0,07% | 20,2 |
| Kour | Nu | 35695,2 | 78,35% | 27673,3 | 60,74% | -8021,9 |
|  | Savane arbustive | 5519 | 12,11% | 13080,6 | 28,71% | 7561,6 |
|  | Savane arborée | 4331,8 | 9,51% | 4640,2 | 10,18% | 308,4 |
|  | Savane boisée | 14,1 | 0,03% | 165,7 | 0,36% | 151,6 |
|  | Forêt | 0 | 0,00% | 0,8 | 0,00% | 0,8 |
| Ould Agueila | Nu | 434 | 1,36% | 1072,2 | 3,35% | 638,2 |
|  | Savane arbustive | 13655 | 42,71% | 8758,1 | 27,40% | -4896,9 |
|  | Savane arborée | 16866,4 | 52,76% | 19600,6 | 61,31% | 2734,2 |
|  | Savane boisée | 1006,6 | 3,15% | 2442,2 | 7,64% | 1435,6 |
|  | Forêt | 7,4 | 0,02% | 96,6 | 0,30% | 89,2 |
| Rezam | Nu | 2230,8 | 9,07% | 2129,9 | 8,66% | -100,9 |
|  | Savane arbustive | 13629,7 | 55,40% | 10526 | 42,78% | -3103,7 |
|  | Savane arborée | 8608,9 | 34,99% | 11714,6 | 47,62% | 3105,7 |
|  | Savane boisée | 125,3 | 0,51% | 206,2 | 0,84% | 80,9 |
|  | Forêt | 8,2 | 0,03% | 25,7 | 0,10% | 17,5 |
| Temoin Hodh El Gharbi | Nu | 13576,84 | 13,79% | 3470,028 | 3,52% | -10106,8 |
|  | Savane arbustive | 46712,8 | 47,44% | 31015,8 | 31,50% | -15697 |
|  | Savane arborée | 35040,49 | 35,59% | 63318,55 | 64,30% | 28278,06 |
|  | Savane boisée | 2770,65 | 2,81% | 638,9791 | 0,65% | -2131,67 |
|  | Forêt | 368,7525 | 0,37% | 25,392 | 0,03% | -343,361 |

Les espaces AGLC du Hodh el Gharbi n’étant pas adjacentes, nous avons opté pour la présentation des cartes d’espaces, une par une :

# Evolution constatée

La disponibilité d’images étant réduite pour le passé, nous avons procédé à acquisition d’imagerie Landsat TM pour 1999 afin de comparer avec les zones ciblées en 2009. Les caractéristiques spatiales des deux systèmes, SPOT et Landsat sont différentes ce qui se reflète au niveau des résultats. Ceci est surtout du à deux facteurs. :

- La résolution spatiale est 30 m au niveau d’imagerie Landsat TM ;

- Les dates de prises d’images diffèrent entre fin de la saison pluvieuse pour 1999 et saison sèche pour 2009 (imagerie SPOT de Novembre).

Plus de détails se trouvent dans le chapitre décrivant les images et la m´thodologie.

Dans la suite nous avons décrit la méthode appliquée et les informations résultantes.

### Méthode de détection de changements

Les senseurs et dates étant différents il faut trouver les seuils de la valeur NDVI pour chaque classe sur chaque image. Afin de trouver ces seuils, nous avons comparés les valeurs sur les bois connus qui existaient pendant la prise des deux images et nous avons utilisés les échantillons prises sur le terrain pour déterminer les seuils NDVI. En appliquant cette méthodologie, nous avons calculé les seuils de NDVI pour chaque classe de couvert sur des images SPOT et Landsat TM.

Après la classification, deux couches, une pour 1999 et une autre pour 2009 sont disponibles. Pour mieux visualiser les changements nous avons classifié les valeurs NDVI de différence entre deux images en catégories de diminution et d’augmentation. Quatre classes ont été attribuées aux valeurs négatives (diminution) ainsi qu’aux valeurs positives (augmentation). Une classe à part consistes des pixels de valeur zéro (conservation, pas de changement). Les classes d’augmentation ou de diminution sont les suivantes :

- Pas de changement (les valeurs n’ont pas changées)

- Légère (les valeurs ont augmentées ou diminuées à la limite de leur classe.

- Diminution / augmentation (le pixel a changé la classe de couvert).

- Générale (la classe a changée plus d’une classe adjacente.

- Très nette (la classe à changée > 2 classes

Même si en réalité il semble peu probable qu’une unité pourrait évaluer de plus qu’une classe en sens augmentation (p.ex. savane arbustive vers savane boisée) cela arrive pour jusqu’à 3% des pixels. Cela pourrait être négligeable si cela ne concernait pas certaines unités névralgiques comme des zones de cultures et des zones arborées. En fait, les rotations agricoles causent ces changements de classes drastiques vers la diminution lors des défrichements mais aussi vers des augmentations si des cultures tardives sont confrontées avec des bois dans le processus de classification. Cela concerne surtout les cultures de décrue ayant beaucoup de biomasse et d’ombre interne qui sont encore vertes sur les images de novembre. Nous n’avons pas appliqué des masques pour les cultures, faute de données précises et pour présenter les résultats complets.

Une autre raison pour des diminutions ou augmentations drastiques sont les effets des feux. Après un feu, les valeurs NDVI tentent vers des valeurs très négatives, mais les feuilles des arbustes et arbres peuvent repousser rapidement, et drastiquement changer le signal capté par les senseurs des satellites.

Enfin, au bout de dix ans avec une pluviométrie assez régulière, des zones entières peuvent changer en densité ligneuse – comme nous l’avons constaté sur le terrain envers Kour  et sur le chemin vers Moudji Sud où des jeunes arbres ne laissent parfois plus de place pour passer.

# Evolution végétale au niveau des espaces GLC ciblées

## Evolutions végétales au Guidimakha

L’illustration suivante donne un aperçu des changements au niveau des espaces de Guidimakha. Il est bien visible que des changements se présentent souvent comme bandes ce qui laisse penser à des facteurs climatiques mais aussi à l’influence des feux.

Parfois les zones dégradées s’arrêtent presque exactement sur les limites d’une espace avoisinante. Cela peut être du à des différences de  gestion mais aussi aux limites naturelles choisies qui influences l’extension des feux - et parfois des pluies. Un exemple se trouve au niveau de la limite entre Lahraj Sud  et Oudhn Levrass.

Les deux extrêmes, Moudji Sud pour le bon et Tachott / Hassi Cheggar pour le mal se laissent expliquer par des mesures de gestion. Au niveau de Hassi Cheggar, l’extension des champs a été déjà constatée en 2007 par l’auteur, des défrichements on eu lieu et peut être aussi des feux. A Moudji Sud les bas fonds sont bien gérés, et la végétation ligneuse s’étende d’avantage. Au niveau des glacis d’accumulation et de collines, la repousse de petits arbres peut être jugée comme spectaculaire.

Illustration 15 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Guidimakha 1999 - 2009

### Conclusion pour Guidimakha

La végétation ligneuse de densifiée  dans des grandes parties du Guidimakha se qui se traduisait en une extension des classes végétales plus denses. Cela concerne également les espaces AGLC anciennes comme les nouvelles espaces. L’envergure de la réhabilitation est cependant plus grande si les espaces sont sous gestion GLC depuis au moins trois ans.

Des aménagements (hydro-) agricoles et des défrichements (des anciennes jachères) ont causé un recul de la végétation ligneuse dense dans des bas fonds de Tachott/Hassi Cheggar et la zone témoin, cela concerne aussi la savane arbustive qui se transformait en partie en sols nus agricoles.

## Evolutions végétales au Hodh El Gharbi

Les changements détectés au Hodh el Gharbi sont stratifiés. Le coté Ouest a subi le plus d’augmentation de biomasse avec une diminution vers l’Est.

Comme au Guidimakha, il y a parfois des limites très nettes de dégradation / amélioration. L’exemple le plus frappant est l’espace d’Ould Agueila, où l’oued principal sépare la zone de dégradation (en ce cas à l’Ouest) de la zone de dégradation (à l’Est). Ceci est une forte indication qu’il s’agit d’un effet de feux.

Au niveau de Chlim et surtout de Goungel nous avons eu des problèmes de rectification d’imagerie SPOT, faut de points de contrôle. L’erreur géométrique peut atteindre trois pixels par endroit ce qui se voit à Goungel coté Est au niveau de l’oued. Au niveau des chiffres cela ne pose pas trop de problèmes  comme les bilans sont équilibrés, c'est-à-dire quand un endroit est classifié dégradé par erreur, le même endroit va être classifié come amélioré à coté, ce qui résulte en la compensation au niveau des chiffres.

Illustration 16 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Agmeimine 1999 - 2009

Illustration 17 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Chlim 1999 - 2009

Illustration 18 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Gounguel 1999 - 2009

Illustration 19 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Kour 1999 - 2009

Illustration 20 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Ould Agueila 1999 - 2009

Illustration 21 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse à Rezam 1999 - 2009

Illustration 22 Carte de l’évolution de la végétation ligneuse de la zone témoin au Hodh El Gharbi 1999 - 2009

## Conclusion pour Hodh El Gharbi

Au Hodh EL Gharbi nous constatons une régénération généralisée de la savane arborée, ce qui est certainement du aux conditions climatiques et un changement d’utilisation des arbres fourragers après la sécheresse des années 80. Des différences signifiantes entre espaces GLC et autres espaces existent au niveau des forêts claires et savanes boisées. Celles-ci se sont uniquement régénérées au niveau des espaces gérés depuis presque trois ans par les AGLC.

## Recommandations et Perspectives

Les équipes sur place sont les mieux placés pour interpréter les résultats de l’étude et surtout de trouver les causes d’amélioration et de dégradation. Les concertations sur les extensions agricoles et sur la formulation des indicateurs de suivi doivent prendre en considération les résultats de cette interprétation pour mieux distinguer entre changement voulu (aménagements agricoles) et changement accidentel (feu, coupe..).

____

Fin du Rapport

Le début du traitement des images dépend avant tout de la livraison par SPOT. Les images étant prises en Novembre, leur fourniture peut être attendue début décembre.

Dans des zones sableuses de couleur blanchâtre, la savane arbustive en état vert mais avec sol sèche reflète des valeurs NDVI situées au dessous de zéro (voir aussi seuils appliqués).